УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «___» ______ 20__ г. №______

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник емкостных сооружений из полимерных материалов

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида трудовой деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение испытаний и проверка качества выполненных работ по монтажу емкостных сооружений из полимерных материалов»	12

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	13

# I. Общие сведения

| Выполнение монтажных работ при строительстве емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |  | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение надежных емкостных сооружений из полимерных материалов, отвечающих требованиям безопасности и проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7119 |  |  | Строители-монтажники и рабочие родственных профессий, не вошедшие в другие группы |  |  |  |  |
| (код ОКЗ1) |  |  | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |  |  |  |  |  |  |
| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |  |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД2) |  | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |  |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов | 3 | Выполнение монтажа емкостных сооружений простой формы из полимерных материалов | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ при монтаже герметичных и крупногабаритных емкостных сооружений из полимерных материалов | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ повышенной сложности при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов | А/03.3 | 3 |
| В | Проведение испытаний и проверка качества выполненных работ по монтажу емкостных сооружений из полимерных материалов | 4 | Проведение испытаний емкостных сооружений из полимерных материалов и устранение дефектов, обнаруженных в процессе испытаний | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Проверка качества выполненных работ по монтажу емкостных сооружений из полимерных материалов | В/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  | Код |  | A | Уровень квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  | Монтажник емкостных сооружений из полимерных материалов Монтажник санитарно-технических систем и оборудования Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области строительства сооружений из полимерных материалов не реже одного раза в два года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  |  | 7119 |  | Строители-монтажники и рабочие родственных профессий, не вошедшие в другие группы |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС3 |  |  |  | §3 |  | Изолировщик на гидроизоляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | § 59 |  | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс 2-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | § 201 |  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | § 248 |  | Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР4 |  |  |  | 12310 |  | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14621 |  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14641 |  | Монтажник технологических трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18165 |  | Сборщик изделий из пластмасс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18487 |  | Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО5 |  |  |  | 2.08.01.02 |  | Монтажник трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.08.01.09 |  | Слесарь по строительно-монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.08.01.14 |  | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.08.01.26 |  | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.15.01.05 |  | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение монтажа емкостных сооружений простой формы из полимерных материалов |  |  |  | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение подготовительных работ при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрой материала и разметка по шаблонам, нарезка элементов емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж емкостных сооружений простой формы из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж существующих конструкций и сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Определять перечень необходимой документации о качестве применяемых материалов при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение подготовительных работ при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать алгоритмы раскроя элементов емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять работы по устройству защитного основания для емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять последовательность действий при соединении элементов емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить входной контроль материалов, необходимых для монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять оборудование, инструменты, приборы, оснастку для соединения элементов емкостных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявлять и исключать влияние неблагоприятных погодных факторов при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять способ строповки и места крепления такелажных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать алгоритмы соединения элементов емкостных сооружений простой формы из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять демонтаж емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устраивать защитные основания и возводить подпорки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять принципы сортировки строительных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявлять недопустимые дефекты смонтированных емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать санитарные гигиенические условия для выполнения порученной работы в соответствии с требованиями нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Терминология и условные обозначения, принятые в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования нормативных правовых актов документов, определяющие условия монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования нормативных технических документов, регламентирующих условия монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номенклатура основных и вспомогательных материалов применяемых при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования нормативной технической документации к входному контролю материалов и деталей необходимых при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила эксплуатации и хранения ручного и механизированного инструмента, оборудования, инвентаря, приспособлений и оснастки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Алгоритм работ по демонтажу конструкций и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила применения такелажных приспособлений и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила сортировки и утилизации отходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренние и типовые инструкции по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение монтажа герметичных и крупногабаритных емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение подготовительных работ при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укладка дренажных, защитных и дополнительных слоев под основания емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрой материала и разметка деталей по шаблонам, нарезка элементов емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж герметичных емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж крупногабаритных емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение работ по устройству подпорок и ребер жесткости емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проверять соответствие материалов и деталей необходимых для монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов документам, подтверждающих их качество |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение подготовительных работ при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверять правильность устройства оснований и опорных конструкций для емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять алгоритм укладки дренажных, защитных и дополнительных слоев для емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать алгоритмы раскроя элементов емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявлять и исключать влияние неблагоприятных погодных факторов при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготавливать кромки, применять методы обезжиривания и снятия поверхностного слоя соединяемых элементов емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять ручной и механизированный инструмент для соединения элементов емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Читать чертежи и условные обозначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтировать основания под емкостные сооружения, коллекторы, каналы, камеры и колодцы из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять наземную установку, подвешивание и размещение на опорах емкостных сооружений и их элементов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять работы по подбивке грунтом емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять плотность уплотнения грунта и соблюдение условий обратной засыпки емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устраивать защитные основания и возводить подпорки, ребра жесткости емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать алгоритмы соединения элементов герметичных и крупногабаритных емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить проверку на герметичность смонтированных емкостей из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать алгоритмы устройства подпорок и ребер жесткости емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать безопасность условий для выполнения порученной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Устройство всех видов оснований под емкостные сооружения из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования нормативных правовых актов документов, определяющие условия монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования нормативных технических документов, регламентирующих условия монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы измерения и исправления геометрических параметров материалов и деталей из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила подготовки естественных и устройства искусственных оснований под емкостные сооружения, коллекторы, каналы, колодцы и камеры из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила и способы подбивки и обратной засыпки уложенных емкостных сооружений грунтом или бетоном |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы технических измерений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды разделки кромок и подготовки соединяемых поверхностей элементов емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы соединения элементов емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение материалов, труб, деталей, коллекторов, каналов, камер и колодцев из полимерных и других материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общие сведения о строительных чертежах: особенности постановки размеров, система обозначений, масштабирование, последовательность чтения строительных чертежей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренние и типовые инструкции по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренние и типовые инструкции по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования нормативных технических документов, регламентирующих условия обратной засыпки емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение работ повышенной сложности при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  | Код | А/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Выполнение подготовительных работ при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж емкостных сооружений повышенной сложности из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнение монтажных работ в местах сопряжений с металлическими и бетонными поверхностями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение подземных и наземных емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Прорезать отверстия механизированным инструментом для ввода труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определять схемы анкерения и пригрузов емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выбирать алгоритм врезки различной соединительной, предохранительной и запорно-регулирующей арматуры в действующую инженерную сеть |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определять способ строповки и места крепления такелажных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнение подготовительных работ при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определять границы опасных зон при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выбирать алгоритмы сборки и соединять элементы емкостных сооружений из полимерных материалов с помощью всех типов оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выбирать способы размещения подземных и наземных емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Использовать газовые горелки или технические фены для нанесения термоусаживающихся изоляционных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применять методики пооперационного и визуального контроля смонтированных емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определять способы соединения элементов емкостных сооружений, в том числе в местах сопряжений с металлическими и бетонными поверхностями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ и применяемых материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Требования нормативных правовых актов, определяющих условия безопасности монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования нормативных технических документов, регламентирующих правила и условия монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования по обеспечению безопасных условий и охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знаки и обозначения производственной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила нанесения маркировки и опознавательной окраски, установки предупреждающих знаков и маркировочных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение основных видов такелажной оснастки, виды стропов и захватных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила установки теплоизоляции, исключающей образования конденсата и виброизоряторов, исключающих вибрационные нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Меры безопасности при работе в замкнутых конструкциях |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила выполнения работ по врезке соединительной, предохранительной и запорно-регулирующей арматуры в элементы емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способы и элементов емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рекомендации производителя по монтажу элементов из труб со структурированной стенкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила придания устойчивости положения емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Порядок и способы монтажа и строительства сложных емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в полученных конструкциях и сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Причины возникновения дефектов, и способы их предупреждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Виды основных и температурно-усадочных швов в местах соединения элементов емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Виды и методы проверки герметичности |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение испытаний и проверка качества выполненных работ по монтажу емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  | Код |  | В | Уровень квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  |  |  | Монтажник емкостных сооружений из полимерных материалов Монтажник санитарно-технических систем и оборудования Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс Техник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  |  | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  |  | Не менее 6 месяцев работы в области монтажа емкостных сооружений и санитарно-технических систем, изготовления деталей и узлов трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области строительства сооружений из полимерных материалов не реже одного раза в два года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  | 7119 |  |  | Строители-монтажники и рабочие родственных профессий, не вошедшие в другие группы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  | § 63 |  |  | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс 6-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | §252 |  |  | Монтажник технологических трубопроводов 7-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР |  | 12310 |  |  | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14621 |  |  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14641 |  |  | Монтажник технологических трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18165 |  |  | Сборщик изделий из пластмасс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18487 |  |  | Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23983 |  |  | Мастер ремонтно-строительной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23991 |  |  | Мастер строительных и монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО |  | 2.08.01.02 |  |  | Монтажник наружных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.08.01.09 |  |  | Слесарь по строительно-монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.08.01.10 |  |  | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.08.01.14 |  |  | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.08.01.15 |  |  | Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 08.01.26 |  |  | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.15.01.05 |  |  | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение испытаний емкостных сооружений из полимерных материалов и устранение дефектов, обнаруженных в процессе испытаний |  |  |  |  | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение подготовительных работ при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж емкостных сооружений из полимерных материалов любой сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка качества сборки и соединения всех элементов емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытания смонтированного емкостного сооружения из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устранение возможных дефектов смонтированных емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Выбирать алгоритмы выполнения подготовительных работ при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать алгоритмы сборки и соединения элементов емкостных сооружений с помощью всех типов оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять приборы контроля и средства измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать соблюдение правил эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, оснастки и инструмента, применяемого при монтаже смонтированных емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать работоспособность и сроки поверки оборудования, средств измерений и инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать алгоритм проведения испытаний смонтированных емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать способы устранения возможных дефектов монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Читать рабочие чертежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать проект производства работ, необходимые разделы технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить мероприятия по охране труда при выполнении монтажных работ емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять меры для соблюдение бригадой монтажников требований нормативной документации, инструкций по эксплуатации оборудования и инструкций производителей по применению материалов и конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Требования нормативных правовых актов, определяющих условия безопасности монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования нормативных технических документов, регламентирующих правила и условия монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и свойства применяемых материалов, требования к их качеству при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к качеству выполненных работ по монтажу емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы устранения дефектов, допускаемых при выполнении работ по монтажу емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание инструкций и рекомендаций по монтажу элементов емкостных сооружений, инструкций по эксплуатации оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды контроля и методы измерения геометрических параметров элементов емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила проведения испытаний смонтированных емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание инструкций и рекомендаций по монтажу элементов емкостных сооружений из полимерных материалов, инструкций по эксплуатации применяемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручного и механизированного инструмента, оборудования, инвентаря, приспособлений и оснастки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования инструкций по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Проверка качества выполненных работ по монтажу емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  | Код | В/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  |  |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  |  | Выполнение подготовительных работ по монтажу емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж емкостных сооружений из полимерных материалов любой сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка качества сборки и соединения всех элементов емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оформление приемо-сдаточной документации при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль обратной засыпки смонтированных емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контроль соблюдения бригадой монтажников требований рабочей документации, трудового законодательства, правил производственной, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые умения |  |  | Применять необходимую рабочую документацию по монтажу емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выбирать алгоритмы сборки и соединения элементов емкостных сооружений из полимерных материалов с помощью всех типов оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Распределять монтажные работы согласно требованиям производственной санитарии, охраны труда и мер безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ставить локальные задачи бригаде монтажников в соответствии с утвержденными планами и графиками работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выявлять несоблюдение нормативных требований и нарушения технологических процессов монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнять подготовительные работы емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применять функциональные возможности программных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проводить мероприятия по обеспечению безопасных условий и охраны труда при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверять правильность обратной засыпки смонтированных емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оформлять приемо-сдаточную документацию по результатам выполнения монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Требования нормативных правовых актов, определяющих условия монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования нормативных технических документов, регламентирующих условия монтажа емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Терминология и условные обозначения, принятые в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в соединяемых элементах емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования инструкций по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Причины возникновения дефектов при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов и способы их предупреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основы технологии сборки и соединения элементов емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Методики освидетельствования скрытых работ при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Методики проведения геодезического контроля смонтированных емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принципы идентификации дефектов при монтаже емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основы менеджмента качества и управления персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила производства и приемки работ по монтажу емкостных сооружений из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила оформления отчетной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ответственная организация-разработчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совет по профессиональным квалификациям в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель Ишин Александр Васильевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Наименования организаций-разработчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», город Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Некоммерческая организация «Ассоциация сварщиков полимерных материалов», город Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК», город Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ОЛЬМАКС», город Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ИКАПЛАСТ», город Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ РЕНОВАЦИИ", город Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 ОК 010-2014 Общероссийский классификатор занятий (принят и введен в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-стс поправкой)

2 "ОК 029-2014 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утверждён приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 23.09.2020)

3 Единый тарифно-квалификационного справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (утверждён приказом Минздравсоцразвития России от 06.04.2007 N 243 с изменениями на 30 апреля 2009 года)

4 ОК 016-94 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) (утвержден постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 367 с изменениями N 1-7, поправкой 1/2017)

5 ОК 009-2016 Общероссийский классификатор специальностей по образованию (утвержден приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2007-ст)