УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «___» ______ 20__ г. №______

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник трубопроводов из полимерных материалов

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения………………………………………………………………………………………… 1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)……………………………………… 3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций……………………………………………….… 4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение монтажа трубопроводов из полимерных материалов»……………………………………………………………………………………..……....... 4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение испытаний и проверка качества выполненных работ по монтажу трубопроводов из полимерных материалов» …………………… 12

IV Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта …………………...... 16

4.1. Ответственная организация-разработчик………………………………………………….... 16

4.2. Наименования организаций-разработчиков……………………………………………….... 16

# I. Общие сведения

| Выполнение монтажных работ при строительстве трубопроводов из полимерных материалов систем инженерного обеспечения объектов разного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |
|  | Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение надежных сооружений из труб, соединительных деталей и арматуры, отвечающих требованиям безопасности, проектной документации и обеспечивающих функционирование трубопровода из полимерных материалов в течении всего жизненного цикла инженерной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа занятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7119 |  | Строители-монтажники и рабочие родственных профессий, не вошедшие в другие группы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (код ОКЗ1) |  | (наименование) |  |  | (код ОКЗ) |  | (наименование) |  |  |  |
|  | Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.00 |  | Забор, очистка и распределение воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.00 |  | Сбор и обработка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.21 |  | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.22 |  | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.91.3 |  | Строительство ирригационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.2 |  | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.12.2 |  | Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.50 |  | Деятельность трубопроводного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД2) |  |  |  | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |  |  |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| код | наименование | уровень квалификации | Наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение монтажа трубопроводов из полимерных материалов | 3 | Выполнение монтажа трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 160 мм включительно | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение монтажа трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 315 мм включительно | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение монтажа трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 630 мм включительно | А/03.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение монтажа трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 630 мм и свыше 630 мм | А/04.3 | 3 |
| В | Проведение испытаний и проверка качества выполненных работ по монтажу трубопроводов из полимерных материалов | 4 | Проведение испытаний трубопроводов из полимерных материалов и устранение дефектов монтажа, обнаруженных в процессе испытаний | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Проверка качества выполненных работ по монтажу трубопроводов из полимерных материалов | В/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение монтажа трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  | Код |  | A | Уровень квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  | Монтажник трубопроводов из полимерных материалов Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей Монтажник санитарно-технических систем и оборудования Монтажник технологических трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Идентификационная карта оператора3 в случае монтажа наружных трубопроводов из полиэтилена4 с получением неразъемных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Рекомендуется дополнительное профессиональное обучение – программы повышения квалификации в области строительства инженерных систем из полимерных материалов не реже одного раза в два года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  |  | 7119 |  | Строители-монтажники и рабочие родственных профессий, не вошедшие в другие группы |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС5 |  |  |  | § 59 |  | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс 2-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | § 151 |  | Монтажник трубопроводов 3-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | § 201 |  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | § 247 |  | Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР6 |  |  |  | 14571 |  | Монтажник наружных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14621 |  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18487 |  | Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18556 |  | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18560 |  | Слесарь-сантехник |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19238 |  | Трубопроводчик линейный |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО7 |  |  |  | 2.08.01.02 |  | Монтажник трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.08.01.09 |  | Слесарь по строительно-монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.08.01.10 |  | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.08.01.14 |  | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.08.01.15 |  | Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.08.01.26 |  | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.15.01.05 |  | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение монтажа трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 160 мм включительно |  |  |  | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение подготовительных работ при монтаже трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 160 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение разъемных резьбовых, компрессионных, раструбных и фланцевых соединений элементов трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 160 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение неразъемных соединений элементов трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 160 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж наружных и внутренних трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 160 мм включительно по различным технологиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка запорно-регулирующей арматуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Применять методики проведения входного контроля труб, соединительных деталей и арматуры трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять последовательность подготовительных работ при монтаже трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устанавливать запорно-регулирующую арматуру на трубопроводы из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять алгоритмы соединения труб из полимерных материалов с помощью резьбовых, компрессионных, раструбных и фланцевых соединений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять алгоритмы получения неразъемных соединений труб из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять работы по соединению и укладке труб из полимерных материалов из бухт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорабатывать монтажные элементы в строительных конструкциях для крепления трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устранять недопустимые дефекты при монтаже трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять ручной и механизированный инструмент и оборудование для монтажа трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять методики проведения визуального контроля полученного соединения труб, деталей и арматуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтировать трубы из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять критерии сортировки строительных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценивать санитарно-гигиенические условия для выполнения порученной работы в соответствии с требованиями нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Терминология и условные обозначения, принятые в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методики проведения визуального контроля качества соединений элементов трубопровода из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номенклатура основных и вспомогательных материалов для монтажа трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условия отбраковки материалов (труб и деталей, запорно-регулирующей арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы технических измерений при монтаже трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила эксплуатации и хранения ручного и механизированного инструмента, оборудования, инвентаря, приспособлений и оснастки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования нормативных правовых актов, определяющих условия безопасности при монтаже трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования нормативных технических документов, регламентирующих условия монтажа трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы измерения геометрических параметров труб, деталей и арматуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы доведения геометрических параметров труб до нормативных значений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные группы и марки соединяемых труб и элементов трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила сортировки и утилизации отходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренние и типовые инструкции по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение монтажа трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 315 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | А/02.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 3 |  |
| Происхождение трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Выполнение подготовительных работ при монтаже трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 315 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 315 мм включительно по различным технологиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проведение пооперационного и визуального контроля монтажа трубопровода из полимерных материалов и его элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нанесение термоусаживающихся материалов на трубопроводы из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Забутовка межтрубного пространства, замоноличивание элементов (соединительных деталей, изготовленных с применением нагретого инструмента встык) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Проверять соответствие труб и деталей из полимерных материалов документам, подтверждающих их качество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определять способы перемещения и схемы размещения труб и элементов трубопровода по намеченной трассе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять подготовительные работы при монтаже трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 315 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подготавливать и проверять оборудование, вспомогательный инструмент и приспособления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определять способ подготовки поверхностей соединяемых элементов трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Исправлять геометрические параметры концов труб из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устанавливать укрытия и устранять влияние неблагоприятных внешних факторов при монтаже трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выбирать технологии соединения труб из полимерных материалов диаметром до 315 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устанавливать неподвижные накладки и опоры для фиксации трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выбирать способы нанесения изоляционных материалов, в том числе термоусаживающихся, на трубопроводы из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Читать рабочие чертежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выбирать способы оптимизации рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении порученной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Требования нормативных правовых актов, определяющие условия безопасности монтажа трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования нормативных технических документов, регламентирующие условия монтажа трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение основных видов такелажной оснастки, виды стропов и захватных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способы доведения геометрических параметров труб до нормативных значений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение труб и элементов трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Содержание инструкций и рекомендаций по монтажу труб и элементов трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила соединения полимерных труб и деталей с трубами из других материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принципы проведения пооперационного и визуального контроля монтажа трубопровода и его элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технологии нанесения термоусаживающихся полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общие сведения о строительных чертежах: особенности постановки размеров, система обозначений, масштабирование, последовательность чтения строительных чертежей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренние и типовые инструкции по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Выполнение монтажа трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 630 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | А/03.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  | Х |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение подготовительных работ при монтаже трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 630 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж труб и элементов трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 630 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соединение полимерных труб с трубами из других материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка запорно-регулирующей арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение врезки элементов трубопроводов из полимерных материалов в действующую инженерную сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наземная и надземная прокладка, размещение на опорах трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забутовка межтрубного пространства, замоноличивание элементов (соединительных деталей, изготовленных с применением нагретого инструмента встык) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж элементов коллекторов, каналов, камер и колодцев диаметром до 1000 мм включительно из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Выполнять подготовительные работы при монтаже трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять способ подготовки поверхностей соединяемых элементов трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать способы устранения овализации концов полимерных труб, в том числе и с подогревом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверять на соосность и минимизацию необходимых зазоров соединяемых элементов трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять работы по подготовке концов труб и снятию грата с помощью специальных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать режимы работы используемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать необходимые приспособления и инструменты в зависимости от типа труб и элементов трубопровода из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать алгоритм монтажа камер и колодцев из полимерных материалов диаметром до 1000 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять соединения труб и элементов трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 630 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устанавливать элементы колодцев из полимерных материалов диаметром до 1000 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять работы по прорезанию отверстий механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода полимерных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять установку ходовых скоб или лестниц и люков в полимерных камерах и колодцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять подготовку к подключению токопроводящих сигнальных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использовать газовые горелки или технические фены для нанесения термоусаживающихся изоляционных полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фиксировать заданное взаимоположение труб, деталей и других элементов трубопровода из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять работы при траншейной, наземной и надземной прокладке трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Требования правовых актов, определяющие условия безопасности при монтаже трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования нормативных технических документов, регламентирующие правила и условия монтажа трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство всех видов оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы способов соединения труб и элементов трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила укладки трубопроводов и устройство коллекторов, каналов, камер и колодцев из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы соединения и крепления элементов трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы доводки соединений и стыков трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила установки пригрузов на трубопроводы из полимерных материалов для балластировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила и способы размещения наземных и надземных трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение основных видов такелажной оснастки, виды стропов и захватных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы доведения геометрических параметров концов полимерных труб до нормативных значений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение труб и элементов трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание инструкций и рекомендаций по монтажу труб и элементов трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила соединения полимерных труб с трубами из других материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принципы проведения пооперационного и визуального контроля монтажа трубопровода и его элементов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии нанесения термоусаживающихся полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общие сведения о строительных чертежах: особенности постановки размеров, система обозначений, масштабирование, последовательность чтения строительных чертежей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренние и типовые инструкции по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.4. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение монтажа трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 630 мм и свыше 630 мм |  |  |  |  |  | Код | А/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Проведение подготовительных работ при монтаже трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж труб и элементов трубопроводов из полимерных материалов диаметром до 630 мм и свыше 630 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж полимерных колодцев, камер и коллекторов диаметром свыше 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка соединительной и запорно-регулирующей арматуры, конструкций и элементов трубопровода из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нанесение изоляционных материалов, в том числе термоусаживающихся, на полимерные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Многоканальная укладка труб из полимерных материалов для кабельных систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соединение полимерных труб с трубами из других материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнение врезки элементов трубопроводов из полимерных материалов в действующую инженерную сеть |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение подземных, наземных и надземных трубопроводов из полимерных материалов согласно схеме монтажа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Балластировка трубопроводов из полимерных материалов пригрузами |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Выполнять подготовительные работы при монтаже трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соблюдать рекомендации производителя по монтажу труб и деталей разных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соединять полимерные трубы с трубами из других материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять правку (устранение овализации) концов труб, в том числе с подогревом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прорезать отверстия механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осуществлять укладку труб из полимерных материалов через кабельные блоки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соблюдать алгоритмы установки пригрузов для балластировки трубопровода из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выбирать алгоритм врезки различной соединительной, предохранительной и запорно-регулирующей арматуры в действующую инженерную сеть |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определять способ строповки и места крепления такелажных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применять анкерные крепления строительных конструкций и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Использовать газовые горелки или технические фены для нанесения термоусаживающихся изоляционных полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выбирать варианты заделки стыков безнапорных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устанавливать шахты коллекторов, каналов, прямоугольных камер и колодцев из полимерных материалов различных диаметров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Учитывать особенности бестраншейной прокладки трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Требования правовых актов, определяющие условия безопасности при монтаже трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования нормативных технических документов, регламентирующих правила и условия монтажа трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство всех видов оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила нанесения маркировки и опознавательной окраски, установки предупреждающих знаков и маркировочных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение основных видов такелажной оснастки, виды стропов и захватных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила выполнения работ по врезке в трубопровод различной соединительной, предохранительной и запорно-регулирующей арматуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Особенности многоканальной укладки трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила обеспечения устойчивости положения элементов трубопровода из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Содержание инструкций и рекомендаций по монтажу труб, элементов трубопроводов и особенности соединения полимерных труб различного назначения, видов и конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила соединения полимерных труб с трубами из других материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принципы проведения пооперационного и визуального контроля монтажа полимерного трубопровода и его элементов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технологии нанесения термоусаживающихся материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общие сведения о строительных чертежах: особенности постановки размеров, система обозначений, масштабирование, последовательность чтения строительных чертежей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренние и типовые инструкции по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение испытаний и проверка качества выполненных работ по монтажу трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  | Код |  | В | Уровень квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  |  |  | Монтажник трубопроводов из полимерных материалов Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей Монтажник технологических трубопроводов Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов Техник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  |  | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  |  | Не менее 6 месяцев работ в области монтажа внутренних и наружных трубопроводов из полимерных материалов сетей инженерного обеспечения объектов разного назначения, санитарно-технических систем и технологических трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  |  | Идентификационная карта оператора в случае монтажа наружных трубопроводов из полиэтилена с получением неразъемных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | Рекомендуется дополнительное профессиональное обучение – программы повышения квалификации в области строительства инженерных систем из полимерных материалов не реже одного раза в два года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  | 7119 |  |  | Строители-монтажники и рабочие родственных профессий, не вошедшие в другие группы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  | §156 |  |  | Монтажник наружных трубопроводов 6-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | §252 |  |  | Монтажник технологических трубопроводов 7-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР |  | 14571 |  |  | Монтажник наружных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18165 |  |  | Сборщик изделий из пластмасс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23983 |  |  | Мастер ремонтно-строительной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23991 |  |  | Мастер строительных и монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО |  | 2.08.01.02 |  |  | Монтажник трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.08.01.14 |  |  | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 08.01.26 |  |  | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.15.01.05 |  |  | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение испытаний трубопроводов из полимерных материалов и устранение дефектов монтажа, обнаруженных в процессе испытаний |  |  |  |  | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение подготовительных работ при монтаже трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж труб и элементов трубопроводов из полимерных материалов любых диаметров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка качества сборки и соединения всех элементов трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытания смонтированного трубопровода из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устранение дефектов, обнаруженных в процессе испытаний трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Выполнять подготовительные работы при монтаже труб и элементов трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять соединения труб и элементов трубопроводов из полимерных материалов любых диаметров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать соблюдение правил эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, оснастки и инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать работоспособность и сроки поверки оборудования, средств измерений и инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить мероприятия по охране труда при выполнении монтажных работ трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролировать соблюдение технологии монтажа труб и элементов трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять соединения полимерных труб с трубами из других материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять перечень необходимых для выполнения монтажных работ материалов, инструментов, оборудования, средств индивидуальной защиты и спецодежды, контролировать их наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять приборы контроля и измерительные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать алгоритм проведения испытаний смонтированных трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбирать методики выявления дефектов смонтированных трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять методики проведения входного контроля выявленных дефектов при соединении и укладке смонтированных трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Читать рабочие чертежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять исправность средств контроля (измерительного инструмента, оптических средств) и контролировать срок их поверки (калибровки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соблюдать нормативные требования к способам устранения дефектов и условия испытания контрольных стыков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять меры для соблюдения требований исполнительной и нормативной документации, инструкций по эксплуатации оборудования и инструкций производителей по применению труб, арматуры и конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять потребность в расходных материалах и инструментах при монтаже трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять меры для соблюдения требований безопасности и охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Требования нормативных правовых актов, определяющие условия безопасности при монтаже трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования нормативных технических документов, регламентирующие правила и условия монтажа трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и свойства применяемых труб, деталей и арматуры, требования к их качеству |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к качеству выполненных монтажных работ при соединении и укладке смонтированных трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила нанесения маркировки и опознавательной окраски, установки предупреждающих знаков и маркировочных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы устранения распространенных ошибок, допускаемых при выполнении монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание инструкций и рекомендаций по монтажу труб и элементов полимерных трубопроводов различных видов и конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды контроля и методики измерения геометрических параметров смонтированных трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила проведения испытаний трубопроводов из полимерных материалов различного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила обозначения, безопасного хранения, транспортировки и использования опасных, вредных, взрывоопасных веществ при нанесении термоусаживающихся изоляционных полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручного и механизированного инструмента, оборудования, инвентаря, приспособлений и оснастки, применяемых при монтаже трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования инструкций по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  | Проверка качества выполненных работ по монтажу трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  | Код | В/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |  |
| Происхождение трудовой функции |  |  |  |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Выполнение подготовительных работ при монтаже трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж труб и элементов трубопроводов из полимерных материалов любых диаметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверка качества выполненных работ по монтажу трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оформление приемо-сдаточной документации по результатам выполнения монтажа трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые умения |  |  |  | Выявлять и устранять дефекты монтажа трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять подготовительные работы при монтаже трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверять точность геометрических параметров смонтированных трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверять правильность нанесения маркировки готовых соединений элементов трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оформлять документы по учету рабочего времени и простоев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применять функциональные возможности программных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проводить мероприятия по обеспечению безопасных условий и охраны труда и повышению производительности труда, рациональному расходованию материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Требования нормативных правовых актов документов, определяющие условия монтажа трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования нормативных технических документов, регламентирующих условия безопасного монтажа трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Терминология и условные обозначения, принятые в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила нанесения маркировки и опознавательной окраски, установки предупреждающих знаков и маркировочных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования инструкций по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основы технологии сборки и соединения элементов трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Методики освидетельствования скрытых работ при монтаже трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила производства и приемки работ по монтажу трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила оформления отчетной документации по результатам монтажа трубопроводов из полимерных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ответственная организация-разработчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совет по профессиональным квалификациям в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель Ишин Александр Васильевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Наименования организаций-разработчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», город Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Некоммерческая организация «Ассоциация сварщиков полимерных материалов», город Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК», город Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ОЛЬМАКС», город Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ИКАПЛАСТ», город Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ РЕНОВАЦИИ", город Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-стс поправкой)

2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 23.09.2020)

3 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2014 г. N 1300-ст "Об утверждении национального стандарта ГОСТ Р ИСО 12176-3 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 3. Идентификация оператора»

4  Приказ Минстроя России от 30.11.2018 N 780/пр "Об утверждении свода правил "Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа"

5 ЕКТС Единый тарифно-квалификационного справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (утверждён приказом Минздравсоцразвития России от 06.04.2007 N 243 с изменениями на 30 апреля 2009 года)

6 ОК 016-94 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) (утвержден постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 367 с изменениями N 1-7, поправкой 1/2017)

7 ОК 009-2016 Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО), Утвержден приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2007-ст