УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «___» ______ 2022 г. №____

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник навесных фасадных систем

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт(функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных работ для проведения монтажа навесных фасадных систем»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение монтажа навесных фасадных систем» 	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Руководство проведением монтажа навесных фасадных систем» 	13

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	17

I. Общие сведения

| Монтаж навесных фасадных систем |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение работ по монтажу навесных фасадных систем при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений в соответствии с требованиями технологических регламентов, проектной (рабочей) документации и требований пожарной безопасности

Группа занятий:

| 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы | 3123 | Мастера (бригадиры) в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение подготовительных работ для проведения монтажа навесных фасадных систем (далее – НФС) | 2 | Подготовка рабочего места, оборудования и материалов к проведению монтажа НФС | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Подготовка строительного основания для монтажа НФС | A/02.2 | 2 |
| B | Проведение монтажа НФС | 3 | Монтаж анкерных креплений НФС, утеплителя и ветровлагозащитной мембраны к строительному основанию | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж металлического каркаса и защитно-декоративного экрана НФС | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Изготовление и монтаж противопожарных коробов НФС | B/03.3 | 3 |
| С | Руководство проведением монтажа НФС | 4 | Организация проведения монтажа НФС | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Оперативный контроль проведения монтажа НФС и приемка результатов работ | C/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ для проведения монтажа НФС | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Подсобный рабочий |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Не допускаются работники в возрасте до восемнадцати лет Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений Ограничение применение труда женщин при выполнении работ |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 272 | Подсобный рабочий |
| ОКПДТР | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места, оборудования и материалов к проведению монтажа НФС | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| \Трудовые действия | Получение сменного задания на проведение монтажа НФС |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия и исправности средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения монтажа НФС |
|  | Подготовка рабочего места к началу смены и его уборка в конце смены в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной безопасности |
|  | Проверка наличия и исправности оборудования, инструментов, такелажной оснастки, применяемых при монтаже НФС |
|  | Проверка исправности электропроводки для подключения электроинструментов и освещения рабочего места для работы в условиях недостаточной освещенности |
|  | Подготовка и складирование материалов и элементов НФС в зоне производства монтажных работ, в том числе посредствам управления грузоподъемными механизмами |
|  | Проверка целостности, комплектности анкерного крепежа и комплектующих элементов НФС |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи |
|  | Оценивать безопасность организации рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям производственной санитарии |
|  | Выбирать необходимые инструменты, оборудование, оснастку и материалы в соответствии со сменным заданием на выполнение монтажа НФС |
|  | Анализировать целостность, комплектность анкерного крепежа и комплектующих элементов каркаса НФС |
|  | Управлять грузоподъемным механизмом в процессе подачи материалов и комплектующих элементов каркаса НФС в зону производства монтажных работ |
|  | Оценивать исправность электропроводки для подключения электроинструментов и освещения рабочего места в условиях недостаточной освещенности |
|  | Выбирать способы и места складирования материалов и комплектующих элементов каркаса НФС в зоне производства монтажных работ |
|  | Применять требования производственной санитарии при проведении монтажа НФС |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении монтажа НФС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при проведении монтажа НФС |
| Необходимые знания | Требования технологических регламентов по выполнению монтажа НФС |
|  | Требования технической документации в строительстве |
|  | Требования к организации рабочего места при проведении монтажа НФС |
|  | Система условных обозначений в строительстве |
|  | Порядок подготовки инструментов, оборудования, оснастки и расходных материалов для проведения монтажа НФС |
|  | Правила транспортировки и складирования материалов и комплектующих элементов каркаса НФС в пределах рабочей зоны |
|  | Перечень и правила эксплуатации оборудования, инструментов, такелажной оснастки, применяемых при монтаже НФС |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, используемых для безопасного проведения монтажа НФС |
|  | Порядок проверки целостности, комплектности фурнитуры и комплектующих элементов каркаса НФС |
|  | Нормы освещенности рабочих мест |
|  | Правила и технологические требования проведения монтажных работ на высоте |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении монтажа НФС |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении монтажа НФС |
|  | Правила производственной санитарии при проведении монтажа НФС |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении монтажа НФС |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка строительного основания для монтажа НФС | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка пригодности строительного основания для монтажа элементов каркаса НФС |
| --- | --- |
|  | Удаление непрочных и заделка разрушенных элементов строительного основания |
|  | Очистка строительного основания от старых строительных материалов, грязи, плесени, грибка |
|  | Обработка рабочей поверхности строительного основания специальными противогрибковыми и антисептическими растворами |
|  | Проверка технического состояния коммуникаций, проходящих под защитно-декоративным экраном НФС |
|  | Монтаж подмостей с ограждением по периметру рабочего настила |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи |
|  | Оценивать пригодность строительного основания для монтажа элементов каркаса НФС |
|  | Анализировать техническое состояние коммуникаций, проходящих под защитно-декоративным экраном НФС |
|  | Выбирать способы удаления непрочных и заделки разрушенных элементов строительного основания |
|  | Выбирать способы очистки рабочей поверхности строительного основания от старых строительных материалов, грязи, плесени, грибка |
|  | Выбирать способы и средства обработки рабочей поверхности строительного основания специальными противогрибковыми и антисептическими растворами |
|  | Применять требования к порядку и способам проведения монтажа подмостей с ограждением по периметру рабочего настила |
|  | Применять требования технологических регламентов к осуществлению подготовительных работ для выполнения монтажа НФС |
|  | Применять требования производственной санитарии при проведении монтажа НФС |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении монтажа НФС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при проведении монтажа НФС |
| Необходимые знания | Требования технических регламентов по эксплуатации НФС |
|  | Требования технической документации в строительстве |
|  | Требования технологических регламентов по проведению монтажа НФС |
|  | Порядок проведения и состав подготовительных работ для выполнения монтажа НФС |
|  | Способы и правила проверки пригодности строительного основания для крепления элементов каркаса НФС |
|  | Порядок и принципы проведения проверки пригодности строительного основания для монтажа элементов каркаса НФС |
|  | Порядок и принципы проведения проверки технического состояния коммуникаций, проходящих под защитно-декоративным экраном НФС |
|  | Требования к качеству строительного основания для монтажа элементов каркаса НФС |
|  | Требования к техническому состоянию коммуникаций, проходящих под защитно-декоративным экраном НФС |
|  | Способы и порядок удаления непрочных и заделки разрушенных элементов строительного основания |
|  | Способы и порядок очистки рабочей поверхности строительного основания от старых строительных материалов, грязи, плесени, грибка |
|  | Способы, средства и порядок обработки рабочей поверхности строительного основания специальными противогрибковыми и антисептическими растворами |
|  | Требования к порядку и способам проведения монтажа подмостей с ограждением по периметру рабочего настила |
|  | Назначение и правила применения инструмента, приборов, приспособлений и инвентаря, используемых для подготовки строительного основания для монтажа НФС |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении монтажа НФС |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении монтажа НФС |
|  | Правила производственной санитарии при проведении монтажа НФС |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении монтажа НФС |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение монтажа НФС | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник навесных фасадных систем |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев стажировки на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Не допускаются работники в возрасте до восемнадцати лет Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений Ограничение применение труда женщин при выполнении работ |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области монтажа НФС, осуществляемое не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 147а | Монтажник каркасно-обшивных конструкций 3-го разряда |
|  | § 147б | Монтажник каркасно-обшивных конструкций 4-го разряда |
|  | § 147в | Монтажник каркасно-обшивных конструкций 5-го разряда |
|  | § 147г | Монтажник каркасно-обшивных конструкций 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж анкерных креплений НФС, утеплителя и ветровлагозащитной мембраны к строительному основанию | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка строительного основания для определения мест узлов анкерных креплений для монтажа элементов НФС |
| --- | --- |
|  | Сверление отверстий в строительном основании по выполненной разметке и удаление продуктов сверления из отверстий |
|  | Заделка анкерного крепежа для монтажа НФС в отверстия строительного основания |
|  | Установка и закрепление на проектных отметках элементов каркаса НФС с использованием анкерного крепежа |
|  | Укладка, подгонка и закрепление на строительном основании утеплительного материала с использованием анкерного крепежа |
|  | Установка и крепление ветровлагозащитной паропроницаемой мембраны с использованием анкерного крепежа |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи и пользоваться технологической картой |
|  | Анализировать рабочую документацию для определения последовательности выполнения работ по монтажу элементов НФС |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент для сверления отверстий под детали крепления элементов НФС |
|  | Наносить на строительное основание, включая парапет, метки для сверления отверстий под анкерное крепление элементов каркаса НФС |
|  | Применять приборы и приспособления для разметки и пространственной ориентации мест узлов анкерных креплений для монтажа элементов каркаса НФС |
|  | Применять технологию крепления элементов НФС к строительному основанию с помощью анкерного крепежа |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент, приборы и приспособления при анкерном креплении каркаса НФС тк строительному основанию |
|  | Выверять устанавливаемые на строительном основании элементы каркаса НФС по геодезическим отметкам |
|  | Применять технологические карты производства работ по монтажу элементов каркаса НФС |
|  | Применять требования производственной санитарии при проведении монтажа НФС |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении монтажа НФС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты п при проведении монтажа НФС |
| Необходимые знания | Требования технических регламентов по безопасности эксплуатации НФС |
|  | Требования технической документации в строительстве |
|  | Требования технологических регламентов по проведению монтажа НФС |
|  | Способы и правила разметки строительного основания для определения мест установки анкерного крепежа для монтажа элементов каркаса НФС |
|  | Способы и приемы определения и нанесения мест сверления отверстий на строительном основании, для устройства анкерных креплений для монтажа элементов каркаса НФС |
|  | Виды анкерного крепежа, используемых при монтаже НФС |
|  | Назначение и правила применения инструмента, приборов, приспособлений и инвентаря, используемых для монтажа анкерного крепежа НФС |
|  | Технология производства работ по установке элементов каркаса НФС на строительное основание |
|  | Способы крепления элементов каркаса НФС, утеплителя и ветровлагозащитной мембраны к строительному основанию |
|  | Требования, предъявляемые к качеству анкерного крепления элементов каркаса НФС к строительному основанию |
|  | Требования нормативных правовых актов о соблюдении режима проведения строительных работ в жилых домах |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении монтажа НФС |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении монтажа НФС |
|  | Правила производственной санитарии при проведении монтажа НФС |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении монтажа НФС |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж металлического каркаса и защитно-декоративного экрана НФС | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка и закрепление на проектных отметках, направляющих металлического каркаса НФС |
| --- | --- |
|  | Подгонка и закрепление концевых деталей, направляющих металлического каркаса НФС с использованием крепежных изделий |
|  | Установка и закрепление на проектных отметках межэтажных противопожарных отсечек НФС с использованием крепежных изделий |
|  | Контроль вертикальности и плоскостности направляющих элементов металлического каркаса НФС |
|  | Подгонка и закрепление элементов защитно-декоративного экрана НФС с использованием крепежных изделий |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи и пользоваться технологической картой |
|  | Соблюдать технологию крепления элементов металлического каркаса и элементов защитно-декоративного экрана НФС |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент, приборы и приспособления при установке элементов металлического каркаса и элементов защитно-декоративного экрана НФС |
|  | Выверять устанавливаемые элементы металлического каркаса и элементов защитно-декоративного экрана НФС по геодезическим отметкам |
|  | Оценивать вертикальность и плоскостность направляющих элементов металлического каркаса НФС |
|  | Применять технологию установки и закрепления на проектных отметках межэтажных противопожарных отсечек НФС с использованием крепежных изделий |
|  | Применять требования производственной санитарии при проведении монтажа НФС |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении монтажа НФС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при проведении монтажа НФС |
| Необходимые знания | Требования технических регламентов по безопасности эксплуатации НФС |
|  | Требования технической документации в строительстве |
|  | Требования технологических регламентов по проведению монтажа НФС |
|  | Технология производства работ по установке, направляющих металлического каркаса и элементов защитно-декоративного экрана НФС |
|  | Назначение и правила применения используемых инструментов, приборов, приспособлений и инвентаря при установке направляющих металлического каркаса и деталей защитно-декоративного экрана НФС |
|  | Технология крепления направляющих металлического каркаса и деталей защитно-декоративного экрана НФС к строительному основанию |
|  | Технология установки и закрепления на проектных отметках межэтажных противопожарных отсечек НФС с использованием крепежных изделий |
|  | Требования, предъявляемые к качеству крепления направляющих металлического каркаса и деталей защитно-декоративного экрана НФС к строительному основанию |
|  | Способы проведения контроля вертикальности и плоскостности направляющих элементов металлического каркаса НФС |
|  | Требования нормативных правовых актов о соблюдении режима проведения строительных работ в жилых домах |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении монтажа НФС |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении монтажа НФС |
|  | Правила производственной санитарии при проведении монтажа НФС |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении монтажа НФС |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление и монтаж противопожарных коробов НФС | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Замер периметра обрамления оконных и дверных проемов НФС |
| --- | --- |
|  | Изготовление фасонных деталей конструкции противопожарного короба НФС |
|  | Сборка и подгонка конструкции противопожарного короба НФС |
|  | Сверление отверстий в фасонных деталях противопожарного короба для сборки системы |
|  | Заделка анкерного крепежа для монтажа кронштейнов, направляющих и противопожарного короба НФС в отверстия на парапетной части зданий, сооружений |
|  | Установка и закрепление на проектных отметках кронштейнов и направляющих НФС на парапетной части здания |
|  | Монтаж и закрепление конструкции противопожарного короба НФС по периметру оконных и дверных проемов |
|  | Монтаж и закрепление на проектных отметках водоотлива НФС |
|  | Герметизация зазора между конструкцией противопожарного короба и оконными и дверными откосами специальными составами |
|  | Установка и закрепление на проектной отметке парапетной крышки с использованием крепежных изделий |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи и пользоваться технологической картой |
|  | Рассчитывать и определять конфигурацию фасонных деталей противопожарного короба НФС |
|  | Применять технологию изготовления и сборки противопожарного короба НФС |
|  | Применять ручной, механизированный инструмент и приспособления при изготовлении и монтаж противопожарных коробов НФС |
|  | Применять технологию крепления фасонных элементов каркаса НФС на парапетной части зданий, сооружений |
|  | Выбирать способы и определять порядок монтажа конструкции противопожарного короба НФС по периметру оконных и дверных проемов |
|  | Выверять устанавливаемые фасонные элементы НФС на парапетной части зданий, сооружений по геодезическим отметкам |
|  | Применять требования производственной санитарии при проведении монтажа противопожарных коробов НФС |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении монтажа противопожарных коробов НФС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при проведении монтажа противопожарных коробов НФС |
| Необходимые знания | Требования технических регламентов по безопасности эксплуатации НФС |
|  | Требования технической документации в строительстве |
|  | Требования технологических регламентов по проведению монтажа НФС |
|  | Технология конструирования и технология изготовления фасонных деталей противопожарного короба НФС |
|  | Технология производства работ по установке фасонных элементов каркаса НФС на парапетной части зданий, сооружений и по периметру оконных и дверных проемов |
|  | Назначение и правила применения используемых инструментов, приспособлений и инвентаря при изготовлении и монтаж противопожарных коробов НФС |
|  | Основы слесарного дела |
|  | Способы соединения и крепления фасонных деталей конструкции противопожарного короба НФС |
|  | Способы крепления фасонных элементов каркаса НФС на парапетной части строительного основания и по периметру оконных и дверных проемов |
|  | Требования, предъявляемые к качеству монтажа фасонных элементов каркаса НФС на парапетной части зданий, сооружений и по периметру оконных и дверных проемов |
|  | Требования нормативных правовых актов о соблюдении режима проведения строительных работ в жилых домах |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении монтажа противопожарных коробов НФС |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении монтажа противопожарных коробов НФС |
|  | Правила производственной санитарии при проведении монтажа противопожарных коробов НФС |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении монтажа противопожарных коробов НФС |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство проведением монтажа НФС | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер строительный Мастер строительных и монтажных работ Мастер (бригадир) |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области монтажа НФС для рабочего с образованием по основным программам профессионального обучения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Не допускаются работники в возрасте до восемнадцати лет Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений Ограничение применение труда женщин при выполнении работ |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области монтажа НФС, осуществляемое не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3123 | Мастера (бригадиры) в строительстве |
| ЕКС | - | Мастер строительных и монтажных работ |
| ОКПДТР | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций |
|  | 11237 | Бригадир на участках основного производства |
| ОКСО | 2.08.01.09 | Слесарь по строительно-монтажным работам |
|  | 2.08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация проведения монтажа НФС | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль обеспеченности участка необходимым оборудованием, инструментами, материалами, комплектующими и оснасткой, а также их учет и предоставление соответствующей отчетности |
| --- | --- |
|  | Организация приемки материалов, конструкций, изделий, их складирование, учет и подготовка отчетности |
|  | Формирование графика работ по монтажу НФС |
|  | Распределение и выдача сменных заданий |
|  | Оформление документов по учету рабочего времени, выработки, простоев |
|  | Проведение инструктажа рабочих по технике безопасности и правилам технической эксплуатации оборудования |
|  | Проведение инвентаризации незавершенного производства в начале и конце работы смены |
|  | Входной контроль материалов, применяемых для монтажа НФС |
|  | Входной контроль элементов каркаса НФС |
|  | Входной контроль поверхности строительного основания |
| Необходимые умения | Читать проектную и рабочую документацию |
|  | Оценивать качественную и количественную необходимость участка в оборудовании, инструментах, материалами, комплектующих и оснастке |
|  | Применять требования к порядку приемки материалов, конструкций, изделий, их складированию, учету и подготовке отчетности |
|  | Определять сроки и состав работ по монтажу НФС |
|  | Оформлять сменные задания |
|  | Определять исполнителей работ по монтажу НФС |
|  | Применять требования к оформлению документов по учету рабочего времени, выработки, простоев |
|  | Применять требования к порядку проведения инструктажей рабочих по технике безопасности и правилам технической эксплуатации оборудования |
|  | Применять требования к порядку проведения инвентаризации незавершенного производства в начале и конце работы смены |
|  | Оценивать качество, комплектность и соответствие элементов каркаса НФС технологическим требованиям |
|  | Оценивать готовность рабочей поверхности к монтажу НФС |
| Необходимые знания | Требования технических регламентов по безопасности эксплуатации НФС |
|  | Требования технической документации в строительстве |
|  | Требования технологических регламентов по проведению монтажа НФС |
|  | Структура и содержание проектной и рабочей документации в части выполнения работ по монтажу НФС |
|  | Система условных обозначений в строительстве |
|  | Порядок проведения контроля обеспеченности участка необходимым оборудованием, инструментами, материалами, комплектующими и оснасткой, а также их учета и предоставления соответствующей отчетности |
|  | Порядок организации приемки материалов, конструкций, изделий, их складирование, учет и подготовка отчетности |
|  | Структура графика работ по монтажу НФС |
|  | Порядок и принципы распределения сменных заданий |
|  | Правила оформления документов по учету рабочего времени, выработки, простоев |
|  | Правила ведения приходно-расходной документации |
|  | Порядок проведения инструктажа рабочих по технике безопасности и правилам технической эксплуатации оборудования |
|  | Порядок проведения инвентаризации незавершенного производства в начале и конце работы смены |
|  | Порядок и принципы проведения входного контроля материалов, применяемых для монтажа НФС |
|  | Порядок и принципы проведения входного контроля элементов каркаса НФС |
|  | Требования нормативных правовых актов о соблюдении режима проведения строительных работ в жилых домах |
|  | Требования безопасности при работе на высоте |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении монтажа НФС |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении монтажа НФС |
|  | Правила производственной санитарии при проведении монтажа НФС |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении монтажа НФС |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Оперативный контроль проведения монтажа НФС и приемка результатов работ | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль соблюдения качества технологического процесса монтажа НФС |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения использования средств индивидуальной защиты при проведении монтажа НФС |
|  | Контроль соблюдения рабочими производственной и трудовой дисциплины, правил охраны труда и промышленной безопасности при проведении монтажа НФС |
|  | Контроль соблюдения плановых сроков проведения монтажа НФС |
|  | Контроль рационального использования оборудования, материалов и комплектующих при проведении монтажа НФС |
|  | Проведение корректирующих мероприятий в случае несоблюдения сроков или нарушения качества технологического процесса монтажа НФС |
|  | Координация работы со смежными строительными участками (при необходимости) |
|  | Ведение исполнительной документации |
|  | Приемка результатов работ по монтажу НФС |
| Необходимые умения | Анализировать качество технологического процесса монтажа НФС и его соответствие требованиям технологических регламентов и стандартов |
|  | Оценивать соблюдение требований по использованию средств индивидуальной защиты при проведении монтажа НФС |
|  | Оценивать соблюдение требований производственной и трудовой дисциплины, правил охраны труда и промышленной безопасности при проведении монтажа НФС |
|  | Анализировать соблюдение плановых сроков проведения монтажа НФС |
|  | Анализировать рациональность использования оборудования, материалов и комплектующих при проведении монтажа НФС |
|  | Определять перечень корректирующих мероприятий в случае несоблюдения сроков или нарушения качества технологического процесса монтажа НФС |
|  | Выбирать механизмы и способы взаимодействия со смежными строительными участками (при необходимости) |
|  | Применять требования к ведению исполнительной документации |
|  | Оценивать результаты работ по монтажу НФС и применять требования к порядку их приемки |
| Необходимые знания | Требования технических регламентов по безопасности эксплуатации НФС |
|  | Требования технической документации в строительстве |
|  | Требования технологических регламентов по проведению монтажа НФС |
|  | Требования и нормы рационального использования оборудования, материалов и комплектующих |
|  | Порядок и способы проведения производственного контроля |
|  | Порядок и способы взаимодействия со смежными строительными участками (при необходимости) |
|  | Требования к порядку ведения исполнительной документации |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ по монтажу НФС |
|  | Правила ведения исполнительной документации |
|  | Требования нормативных правовых актов о соблюдении режима проведения строительных работ в жилых домах |
|  | Требования безопасности при работе на высоте |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении монтажа НФС |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении монтажа НФС |
|  | Правила производственной санитарии при проведении монтажа НФС |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении монтажа НФС |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях– разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва

Председатель Ишин Александр Васильевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1. | Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», город Москва |
| --- | --- |
| 2. | ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России, город Москва |
| 3. | ООО «Центр исследований», г. Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожар-ной безопасности» (Зарегистрирован 25.11.2021 № 65974)

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»).

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».

Статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда на высоте" (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный N 61477)

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н "Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин" (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2019 г., регистрационный № 55594).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.